КРЕПИ ДЕКОР

(CREPI DÉCOR)

ОПИСАНИЕ: Декоративное рельефное покрытие для фасадных и внутренних работ. Отличается особой прочностью, сдерживает развитие трещин, скрывает дефекты стен.

УПАКОВКА:  База CREPI DÉCOR – 15 кг.

СРЕДНИЙ РАСХОД:  База CREPI DÉCOR – 1 кг на 0.4 – 0.6 м²

КОЛЕРОВКА: не колеруется.

РАЗВЕДЕНИЕ: База CREPI DÉCOR готова к применению.

НАНЕСЕНИЕ: В качестве подготовки поверхности можно использовать акриловую краску типа PANTEX 900 или грунтовку типа MUROPRIM.

База CREPI DÉCOR наносится шпателем или мастерком и распределяется ровным слоем по поверхности. При желании, сразу после нанесения, можно задать покрытию рельеф, используя фактурный, коротковорсный или средневорсный валик, шпатель, мастерок и т.д.

Внимание: Фасадные работы следует проводить при сухой погоде (относительная влажность при нанесении не должна превышать 60%), при температуре не ниже 0°С. Фасадные поверхности ни в коем случае не покрывать после их промерзания. Внутренние работы лучше проводить при средней температуре от +5°С до +20°С.

ВЫСЫХАНИЕ: поверхностное – в среднем 30 минут, полное – 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ: После высыхания покрытие выдерживает температуру от –500С до +700С.

Покрытие можно мыть водой или мыльным раствором спустя 8 дней после нанесения.

Хранить при температуре от +5°С до +30°С. Защищать от мороза.

Материал не имеет запаха, не горючий, экологически чистый.

ВНИМАНИЕ: Дистрибьютор не несет ответственности за результаты  нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров.